Formation 2024/2025

RAPPORT DE PROJET

DE FIN FORMATION

Encadré par :

M.RACHIDI TALEB

M.RACHID BOUCHEMA

Réalisé par :

NIZAR EL YAHYAOUI

Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail

L'institut Spécialisé de Technologie Appliquée Lazaret

e

RAPPORT DE PROJET DE FIN FORMATION

Encadré par :

M.RACHIDI TALEB

M.RACHID BOUCHEMA

Réalisé par :

NIZAR EL YAHYAOUI

Promotion :

2024/2025

Etude de cas : Configuration des fonctionnalités avancées de sécurité réseaux

| Groupe | IDOSR 202 |  |
| --- | --- | --- |
| Groupe de stagiaires |  |  |
| Nom |  | Prénom |
| EL YAHYAOUI |  | NIZAR |
| Adresse IP utilisée |  | 192.168.36.0/22 |

Objectifs :

Configuration des protocoles de couche 2 VTP, STP et Etherchannel

Configuration du routage Inter-vlan et routage dynamique OSPF en zones multiples

Configuration d’une passerelle de voip

Configuration des fonctionnalités de sécurité de la couche 2

Surveillance DHCP

Pour toutes les commandes de configuration on a utilisé la police Courier New taille de 12

Ce document est à  reproduire en deux versions

| Version commande avec Invite | Version Script sans invite |
| --- | --- |
| Switch(config)#hostname SW1 SW1(config)#interface vlan 1 SW1(config-if)#ip address …. SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit SW1#write | hostname SW1 interface vlan 1 ip address …. no shutdown exit write |

SOMMAIRE

Remirciment

Partie I : Elaboration du plan d’adressage IPv4 :

Tableau des sous-réseaux (SR, Plage, @Diffusion)

Configuration des routeurs, interfaces et adresses IP

Configuration IP des hôtes

Partie II : Configuration des protocoles de la couche 2 sur les trois Sites

Configuration Etherchannel PAgP et LACP

Configuration de VTP

Configuration des VLANs

Configuration des Trunks IEEE802.Q

Configuration de STP

Partie III : Configuration des protocoles de la couche 3 :

Configuration des interfaces et routage Inter-Vlan

Configuration OSPFv2 en zones Multiples

Configuration de la récapitulation des zones

Configuration des routeurs DR et BDR

Partie IV : Configuration du NAT et DHCP :

Configuration du NAT statique pour les serveurs de la DMZ

Configuration du NAT dynamique pour Vlan 10

Configuration du NAT de surcharge (PAT) pour site 1 et 3

Configuration de serveur DHCP pour servir vlan 10 et vlan 20

Configuration du NAT de surcharge (PAT) pour site 2

Partie V : Configuration de la VoIP :

Configuration DHCP pour VLAN 70 (VOICE) et VLAN 80 (DATA)

Activation du service de téléphonie IP

Configuration des numéros de ligne (Directory Number)

Enregistrement manuel et automatique des IP phones

Annexes

Schémas réseau

REMERCIMENT

À l’issue de ce projet de fin de formation, nous souhaitons exprimer nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à sa réalisation.

Nous remercions en premier lieu Monsieur Bouchema et Monsieur Taleb, nos formateurs et encadrants pédagogiques, pour leur encadrement, leurs conseils précieux et leur disponibilité. Leur soutien constant nous a permis d’avancer dans ce travail avec rigueur et confiance, tout en appliquant les compétences acquises durant notre formation.

Nous adressons également notre gratitude à l’ensemble du personnel enseignant et administratif de l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (ISTA) Lazaret, pour la qualité de l’enseignement et l’accompagnement dont nous avons bénéficié tout au long de notre parcours. Leur engagement a fortement contribué à notre progression.

Nous remercions aussi nos camarades de promotion, pour leur esprit d’entraide et les échanges constructifs qui ont enrichi cette expérience.

Enfin, nos remerciements vont à nos familles et à nos proches, pour leur patience, leur soutien moral et leur encouragement, qui ont été essentiels à notre motivation.

Partie I : Elaboration du plan d’adressage IPv4

- Tableau 1 : Les différents sous-réseaux (@SR, Plage, @Diffusion)

| Site 1 ENTREPRISEA.COM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| Vlan10 (200 H) | 192.168.36.0 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.36.1 _ 192.168.36.254 | 192.168.36.255 |
| Vlan20 (100 H) | 192.168.37.0 | 255.255.255.128 /25 | 192.168.37.1_ 192.168.37.126 | 192.168.37.127 |
| Vlan30 (28 H) | 192.168.37.128 | 255.255.255.224 /27 | 192.168.37.129_ 192.168.37.158 | 192.168.37.159 |
| Vlan1 (28H) | 192.168.37.160 | 255.255.255.224 /27 | 192.168.37.161_ 192.168.37.190 | 192.168.37.191 |
| DMZ (12 H) | 192.168.37.192 | 255.255.255.240 /28 | 192.168.37.193_ 192.168.37.206 | 192.168.37.207 |
| Clients VPN(12H) | 192.168.37.208 | 255.255.255.240 /28 | 192.168.37.209_ 192.168.37.222 | 192.168.37.223 |
| L.Point à Point | 192.168.37.224 | 255.255.255.252 /30 | 192.168.37.225_ 192.168.37.226 | 192.168.37.227 |
| Site2 ENTREPRISEB.COM |  |  |  |  |
|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| Vlan50 (100 H) | 192.168.38.0 | 255.255.255.128 /25 | 192.168.38.1_ 192.168.38.126 | 192.168.38.127 |
| Vlan60 (50H) | 192.168.38.128 | 255.255.255.192 /26 | 192.168.38.129_ 192.168.38.190 | 192.168.38.191 |
| Vlan1 (50H) | 192.168.38.192 | 255.255.255.192 /26 | 192.168.38.193_ 192.168.38.254 | 192.168.38.255 |
| Site 3 Agence 1 |  |  |  |  |
|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| Vlan70 (50 H) | 192.168.39.0 | 255.255.255.192 /26 | 192.168.39.1_ 192.168.39.62 | 192.168.39.63 |
| Vlan80 (50H) | 192.168.39.64 | 255.255.255.192 /26 | 192.168.39.65_ 192.168.39.126 | 192.168.39.127 |
| Wan3 |  |  |  |  |
|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| WAN3 | 192.168.39.128 | 255.255.255.252 /30 | 192.168.39.129_ 192.168.39.130 | 192.168.39.131 |

- Tableau 2 : Contenant les routeurs, les interfaces et leurs adresses avec masque SR

| Site 1 ENTREPRISEA.COM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| SD1 | SVI Vlan10 | 192.168.36.1 | 255.255.255.0 |
|  | SVI Vlan20 | 192.168.37.1 | 255.255.255.128 |
|  | SVI Vlan30 | 192.168.37.129 | 255.255.255.224 |
|  | SVI Vlan1 | 192.168.37.161 | 255.255.255.224 |
|  | Port Routé G0/1 | 192.168.37.225 | 255.255.255.240 |
| R1 | G0/0 | 192.168.36.254 | 255.255.255.0 |
|  | G0/1 | 192.168.37.254 | 255.255.255.128 |
|  | S0/0/0 DCE | 64.1.1.2 | 255.255.255.252/30 |
|  | S0/0/1 WAN3 | Première adresse | 255.255.255.252/30 |

| Site 2 ENTREPRISB.COM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| R2 | G0/0.1 | 192.168.38.193 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.50 | 192.168.38.1 | 255.255.255.128 |
|  | G0/0.60 | 192.168.38.129 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE | 64.2.2.2 | 255.255.255.252/30 |

| Agence 1 Zone 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| R3 | G0/0.70 | 192.168.39.4 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.80 | 192.168.39.68 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE WAN3 | 192.168.39.130 Deuxième adresse | 255.255.255.252/30 |

- Tableau 3 : Configuration IP des hôtes (un hôte par sous-réseau ou par VLAN)

| Site 1 ENTREPRISEA.COM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hôtes | Service | @ IP | Masque | Passerelle |  |
| SA1(Vlan1) |  | 192.168.37.162 Deuxième adresse de vlan1 | 255.255.255.224 | 192.168.37.161 |  |
| SA2(Vlan1) |  | 192.168.37.163 Troisième adresse de vlan1 | 255.255.255.224 | 192.168.37.161 |  |
| Serveur1 (Vlan30) | SYSLOG /NTP | 192.168.37.131 Troisième adresse de vlan30 | 255.255.255.224 | 192.168.37.129 |  |
| Serveur2 (Vlan30) | DHCP / RADIUS | 192.168.37.132 Quatrième adresse de vlan30 | 255.255.255.224 | 192.168.37.129 |  |
| Serveur3 (DMZ) | HTTP / HTTPS | 192.168.37.195 Troisième adresse de dmz | 255.255.255.240 | 192.168.37.193 |  |
| Serveur4 (DMZ) | FTP | 192.168.37.196 Quatrième adresse de dmz | 255.255.255.240 | 192.168.37.193 |  |

| Site 2 ENTREPRISEA.COM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hôtes | Service | @ IP | Masque | Passerelle |
| SA3(Vlan1) |  | 192.168.38.194 Deuxième adresse de vlan1 | 255.255.255.192 | 192.168.38.193 |
| PC5-vlan50) | néant | Client DHCP |  |  |
| PC7-vlan1 | néant | Client DHCP |  |  |
| ServeurWeb-vlan60 | HTTP / HTTPS | 192.168.38.131 Troisième adresse de vlan60 | 255.255.255.192 | 192.168.38.129 |

Partie II : Configuration des protocoles de la couche 2 sur les trois Sites :

- Configuration Etherchannel  PAgP et LACP

- Configuration de VTP

- Configuration des VLANs

- Configuration des Trunks IEEE802.Q

- Configuration de STP

Configuration des protocoles de la couche 2 du site 1

- Configuration des ports Etherchannel :

Configuration du port Po1 sur le commutateur SD1 par LACP

Switch(config)#hostname SD1 SD1(config)#interface range fastEthernet0/1-2 SD1(config-if-range)#channel-group 1 mode active SD1(config-if-range)#exit SD1(config-if-range)#int Port-channel 1 SD1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SD1(config-if)#switchport mode trunk

Configuration du port Po1 sur le commutateur SA1 par LACP

Switch(config)#hostname SA1 SA1(config)#interface range fastEthernet0/1-2 SA1(config-if-range)#channel-group 1 mode active SA1(config-if-range)#exit SA1(config)#interface Port-channel 1 SA1(config-if)#switchport mode trunk

Configuration du port Po2 sur le commutateur SD1 par PAgP

SD1(config)#interface range fastEthernet0/23-24 SD1(config-if-range)#channel-group 2 mode desirable SD1(config-if-range)#exit SD1(config-if-range)#interface Port-channel 2 SD1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SD1(config-if)#switchport mode trunk

Configuration du port Po2 sur le commutateur SA2 par PAgP

Switch(config)#hostname SA2 SA2(config)#interface range fastEthernet0/23-24 SA2(config-if-range)#channel-group 2 mode desirable SA2(config-if-range)#exit SA2(config-if-range)#interface Port-channel 2 SA2(config-if)#switchport mode trunk

Vérification de la configuration des ports Etherchannel par  la commande show etherchannel summary

Capture 1 : show etherchannel summary sur SD1

Capture 2 : show etherchannel summary sur SA1

Capture 3 : show etherchannel summary sur SA2

- Configuration du protocole VTP

| Paramètres de configuration du protocole VTP |  |
| --- | --- |
| Domaine | entrepriseA.com |
| Mot de passe | password |
| Serveurs | SD1 |
| Clients | SA1 et SA2 |

Configuration du protocole sur le commutateur serveur VTP SD1

SD1(config)#vtp mode server SD1(config)#vtp domain entrepriseA.com SD1(config)#vtp password password SD1(config)#vtp version 2 SD1(config)#end

Configuration du protocole sur le commutateur Client VTP SA1

SA1(config)#vtp mode client SA1(config)#vtp domain entrepriseA.com SA1(config)#vtp password password SA1(config)#vtp version 2 SA1(config)#end

Configuration du protocole sur le commutateur Client VTP SA2

SA2(config)#vtp mode client SA2(config)#vtp domain entrepriseA.com SA2(config)#vtp password password SA2(config)#vtp version 2 SA2(config)#end

Vérification de la configuration du protocole VTP  par  les commandes : show vtp status et show vtp password

Capture 1 : show vtp status sur SD1

Capture 2 : show vtp password sur SD1

Capture 3 : show vtp status sur SA1

Capture 4 : show vtp password sur SA1

Capture 5 : show vtp status sur SA2

Capture 6 : show vtp password sur SA2

- Configuration des VLANs sur le commutateur serveur VTP SD1

SD1(config)#vlan 10 SD1(config-vlan)#name informatique SD1(config-vlan)#exit SD1(config)#vlan 20 SD1(config-vlan)#NAME PRODUCTION SD1(config-vlan)#EXIT SD1(config)#VLAN 30 SD1(config-vlan)#NAME SERVEURS SD1(config-vlan)#EXIT

- Configuration des Trunks IEEE802.Q :

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Encapsulation | IEEE802.Q |
| Vlan Natif | 1 |
| VLAN autorisés | tous |

Configuration des ports Trunk Po1 et Po2 de SD1

Po1# SD1(config)#interface Port-Channel 1 SD1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SD1(config-if)#switchport mode trunk SD1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SD1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1 SD1(config-if)#exit Po2# SD1(config)#interface Port-Channel 2 SD1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SD1(config-if)#switchport mode trunk SD1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SD1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1 SD1(config-if)#exit

Configuration des ports Trunk Po1 de SA1

SA1(config)#interface Port-Channel 1 SA1(config-if)#switchport mode trunk SA1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SA1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1

Configuration des ports Trunk Po2 de SA2

SA2(config)#interface Port-Channel 2 SA2(config-if)#switchport mode trunk SA2(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SA2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1

Vérification de la configuration des vlans et trunk par  les commandes : show interfaces trunk et show vlan

Capture 1 : show interfaces trunk  sur SD1

Capture 2 : show interfaces trunk   sur SA1

Capture 3 : show interfaces trunk    sur SA2

Capture 4 : show vlan  sur SD1

Capture 5 : show vlan  sur SA1

Capture 6 : show vlan  sur SA2

- Configuration des ports d’accès (mode access) du site 1

Sur SD1 affecter les ports F0/3 et F0/6 connectant les serveurs à Vlan30

SD1(config)#interface f0/3 SD1(config-if)#switchport mode access SD1(config-if)#switchport access vlan 30 SD1(config-if)#interface f0/6 SD1(config-if)#switchport mode access SD1(config-if)#switchport access vlan 30 SD1(config-if)#exit

Sur SA1 affecter les ports F0/10 à vlan10 et et F0/20 à vlan20

SA1(config)#interface fa0/10 SA1(config-if)#switchport mode access SA1(config-if)#switchport access vlan 10 SA1(config-if)#interface fa0/20 SA1(config-if)#switchport mode access SA1(config-if)#switchport access vlan 20

Sur SA2 affecter les ports F0/10 à vlan10 et et F0/20 à vlan20

SA2(config)#interface fa0/10 SA2(config-if)#switchport mode access SA2(config-if)#switchport access vlan 10 SA2(config-if)#interface fa0/20 SA2(config-if)#switchport mode access SA2(config-if)#switchport access vlan 20

- Configuration de STP

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Version STP | Rapid-pvst |
| Pont racine primaire pour tous les vlans | SD1 |
| Ponts racines secondaires pour tous les vlans | SA1 |

Configuration de STP sur SD1

SD1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst SD1(config)#spanning-tree vlan 1,10,20,30 root primary SD1(config)#end

Configuration de STP sur SA1

SA1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst SA1(config)#spanning-tree vlan 1,10,20,30 root secondary SA1(config)#end

Configuration de STP sur SA2

SA2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Vérification de STP par la commande :Show spanning-tree

Capture 1 : show spanning-tree sur SD1

Configuration des protocoles de la couche 2 du site 2

- Configuration des VLANs 50 et 60 sur le commutateur SA3

SA3(config)#vlan 50 SA3(config-vlan)#name compta SD1(config-vlan)#exit SA3(config-vlan)#vlan 60 SA3(config-vlan)#name marketing SD1(config-vlan)#exit

- Configuration des Trunks IEEE802.Q :

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Encapsulation | IEEE802.Q |
| Vlan Natif | 1 |
| VLAN autorisés | tous |

Configuration du Port Trunk G0/1 de SA3

SA3(config)#int g0/1 SA3(config-if)#switchport mode trunk SA3(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SA3(config-if)#switch trunk allowed vlan all

- Configuration des ports d’accès du site 2

Sur SA3 affecter les ports F0/5 à vlan50 et F0/6 à vlan60

SA3(config)#interface fa0/5 SA3(config-if)#switchport mode access SA3(config-if)#switchport access vlan 50 SA3(config-if)#interface fa0/6 SA3(config-if)#switchport mode access SA3(config-if)#switchport access vlan 60

Vérification de la configuration des vlans et trunk du site 2 par  les commandes : show interfaces trunk et show vlan

Capture 1 : show interfaces trunk  sur SA3

Capture 2 : show vlan  sur SA3

Configuration des protocoles de la couche 2 du site 3 (Agence1)

- Configuration des VLANs 70 et 80 sur le commutateur SA4

SA4(config)#vlan 70 SA4(config-vlan)#name VOICE SA4(config-vlan)#vlan 80 SA4(config-vlan)#name DATA SA4(config-vlan)#end

- Configuration des Trunks IEEE802.Q :

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Encapsulation | IEEE802.Q |
| Vlan Natif | 1 |
| VLAN autorisés | tous |

Configuration du Port Trunk G0/1 de SA4

SA4(config)#int g0/1 SA4(config-if)#switchport mode trunk SA4(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SA4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,70,1

- Configuration des ports d’accès du site 3

Sur SA4 affecter les ports F0/1 et F0/2 à vlan80 (data) et annoncer aux IP-Phone le vlan70 comme étant le vlan voip

SA4 (config)#interface range f0/1-2 SA4 (config-if-range)#switchport mode access SA4 (config-if-range)#switchport access vlan 80 SA4 (config-if-range)#switchport voice vlan 70 SA4 (config-if-range)#end

Vérification de la configuration des vlans et trunk du site 3 par  les commandes : show interfaces trunk et show vlan

Capture 1 : show interfaces trunk  sur SA4

Capture 2 : show vlan  sur SA4

Partie III : Configuration des protocoles de la couche 3 :

- Configuration des interfaces et  routage Inter-Vlan

- Configuration OSPFv2 en zones Multiples

- Configuration de la récapitulation des zones

- Configuration des routeurs DR et BDR

Configuration des interfaces des routeurs  du site 1

- Configuration du routeur SD1 (Commutateur Multicouches)

- Activer le routage IPv4

- Configurer les interfaces virtuelles (Vlan 1, 10, 20, 30)

- Configurer le port routé G0/1

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| SD1 | SVI Vlan10 | 192.168.36.1 | 255.255.255.0 |
|  | SVI Vlan20 | 192.168.37.1 | 255.255.255.128 |
|  | SVI Vlan30 | 192.168.37.129 | 255.255.255.224 |
|  | SVI Vlan1 | 192.168.37.161 | 255.255.255.224 |
|  | Port Routé G0/1 | 192.168.37.255 | 255.255.255.252 |

Script de configuration des interfaces du routeur SD1

SD1(config)#ip routing SD1(config)#interface vlan 10 SD1(config-if)#ip address 192.168.36.1 255.255.255.0 SD1(config-if)#no shutdown SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface vlan 20 SD1(config-if)#ip address 192.168.37.1 255.255.255.128 SD1(config-if)#no shutdown SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface vlan 30 SD1(config-if)#ip address 192.168.37.129 255.255.255.224 SD1(config-if)#no shutdown SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface vlan 1 SD1(config-if)#ip address 192.168.37.161 255.255.255.224 SD1(config-if)#no shutdown SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface g0/1 SD1(config-if)#no switchport SD1(config-if)#ip address 192.168.37.225 255.255.255.252 SD1(config-if)#no Shutdown

- Configuration du routeur R1

- Configurer les interfaces physiques (G0/1, G0/2, S0/0/0 et S0/0/1)

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.37.226 | 255.255.255.252 |
|  | G0/1 | 192.168.37.193 | 255.255.255.240 |
|  | S0/0/0 DCE 2000000 | 64.1.1.2 | 255.255.255.252 |
|  | S0/0/1 | 192.168.39.129 | 255.255.255.252 |

Script de configuration des interfaces du routeur R1

Router(config)#interface G0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.36.226 255.255.255.0 Router(config-if)#No Shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#interface g0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.37.193 255.255.255.240 Router(config-if)#No Shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#interface s0/0/0 Router(config-if)#ip address 64.1.1.2 255.255.255.252 Router(config-if)#clock rate 2000000 Router(config-if)#No Shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#interface s0/0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.39.129 255.255.255.252 Router(config-if)#No Shutdown Router(config-if)#exit

Vérification de la configuration des routeurs SD1 et R1 par la commande show ip route connected :

Capture 1 : show ip route connected  sur SD1

Capture 2 : show ip route connected  sur R1

Configuration des interfaces des routeurs  du site 2

- Configuration du routeur R2

- Configurer routage Inter-vlan par sous-interfaces (G0/0.1,G0/0.50) et S0/0/0

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | G0/0.1 | 192.168.38.193 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.50 | 192.168.38.1 | 255.255.255.128 |
|  | G0/0.60 | 192.168.38.129 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE 2000000 | 64.2.2.2 | 255.255.255.252 |

Script de configuration des interfaces du routeur R2

Router(config)#interface g0/0.1 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 Router(config-subif)#ip add 192.168.38.193 255.255.255.192 Router(config-subif)#no shutdown Router(config-subif)#exit Router(config)#interface g0/0.50 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 Router(config-subif)#ip addr 192.168.38.1 255.255.255.128 Router(config-subif)#no shutdown Router(config-subif)#exit Router(config)#interface g0/0.60 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60 Router(config-subif)#ip addr 192.168.38.129 255.255.255.192 Router(config-subif)#no shutdown Router(config-subif)#exit Router(config)#interface s0/0/0 Router(config-if)#ip addr 64.2.2.2 255.255.255.252 Router(config-if)#clock rate 2000000 Router(config-if)#no shutdown

Vérification de la configuration de routeur R2 par la commande show ip route connected :

Capture 1 : show ip route connected  sur R2

Configuration des interfaces des routeurs  du site 3 (AGENCE1)

- Configuration du routeur R3

- Configurer routage Inter-vlan par sous-interfaces (G0/0.1,G0/0.50) et S0/0/0

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | G0/0.70 | 192.168.39.1 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.80 | 192.168.39.65 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE 2000000 | 192.168.35.130 | 255.255.255.252 |

Script de configuration des interfaces du routeur R3

Router(config)#interface g0/0.70 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 70 Router(config-subif)#ip addr 192.168.39.1 255.255.255.192 Router(config-subif)#no shutdown Router(config-subif)#exit Router(config)#interface g0/0.80 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 80 Router(config-subif)#ip addr 192.168.39.65 255.255.255.192 Router(config-subif)#no shutdown Router(config-subif)#exit Router(config)#interface s0/0/0 Router(config-if)#ip addr 192.168.39.130 255.255.255.252 Router(config-if)#clock rate 2000000 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit

Vérification de la configuration de routeur R3 par la commande show ip route connected :

Capture 1 : show ip route connected  sur R3

Activation du protocole OSPFv2 sur les routeurs du site 1

- Configuration OSPF sur SD1 (Commutateur Multicouches)

| Routeur | Interface | @IP / Masque | Masque Inversé | Zone | Passive Interface Oui/Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD1 | SVI Vlan10 | 192.168.36.1 /24 | 0.0.0.255 | 10 | OUI |
|  | SVI Vlan20 | 192.168.37.1/25 | 0.0.0.127 | 10 | OUI |
|  | SVI Vlan30 | 192.168.37.129 /27 | 0.0.0.31 | 10 | OUI |
|  | SVI Vlan1 | 192.168.37.161 /27 | 0.0.0.31 | 10 | OUI |
|  | Port Routé G0/1 | 192.168.37.225 /30 | 0.0.0.3 | 10 | NON |

| Paramètres de configuration OSPFv2 sur SD1 |  |
| --- | --- |
| N° Processus | 1 |
| Router ID | 1.1.1.1 |

Configuration OSPF avec la commande network en déclarant les réseaux

SD1(config)#router ospf 1 SD1(config-router)#router-id 1.1.1.1 SD1(config-router)#passive-interface vlan10 SD1(config-router)#passive-interface vlan20 SD1(config-router)#passive-interface vlan30 SD1(config-router)#passive-interface vlan1 SD1(config-router)#network 192.168.36.0 0.0.0.255 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.0 0.0.0.127 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.128 0.0.0.31 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.160 0.0.0.31 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.224 0.0.0.3 area 10

Configuration OSPF avec la commande network en déclarant les interfaces

SD1(config)#router ospf 1 SD1(config-router)#router-id 1.1.1.1 SD1(config-router)#passive-interface vlan10 SD1(config-router)#passive-interface vlan20 SD1(config-router)#passive-interface vlan30 SD1(config-router)#passive-interface vlan1 SD1(config-router)#network 192.168.36.1 0.0.0.0 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.1 0.0.0.0 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.129 0.0.0.0 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.161 0.0.0.0 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.37.225 0.0.0.0 area 10 SD1(config-router)#END

Configuration OSPF sans l’utilisation de la commande network

SD1(config)#router ospf 1 SD1(config-router)#router-id 1.1.1.1 SD1(config-router)#passive-interface vlan 10 SD1(config-router)#passive-interface vlan 20 SD1(config-router)#passive-interface vlan 30 SD1(config-router)#passive-interface vlan 1 SD1(config-router)#exit SD1(config)#interface vlan 10 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface vlan 20 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface vlan 30 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface vlan 1 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#exit SD1(config)#interface g0/1 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#exit

- Configuration OSPF sur R1

| Routeur | Interface | @IP / Masque | Masque Inversé | Zone | Passive Interface Oui/Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.37.226 /30 | 0.0.0.3 | 10 | NON |
|  | G0/1 | 192.168.37.193 /28 | 0.0.0.15 | 10 | OUI |
|  | S0/0/0 DCE 2000000 | Interface wan publique (externe) ne fait pas partie du processus de routage OSPF |  |  |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.39.129 /30 | 0.0.0.3 | 0 | NON |

| Paramètres de configuration OSPFv2 sur R1 |  |
| --- | --- |
| N° Processus | 1 |
| Router ID | 2.2.2.2 |

Configurer une passerelle par défaut pour router le trafic vers Internet sur R1

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 64.1.1.1

Configuration OSPF sans l’utilisation de la commande network en annonçant la passerelle par défaut au routeur R1

R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id 2.2.2.2 R1(config-router)#default-information originate R1(config-router)#passive-interface G0/1 R1(config-router)#exit R1(config)#interface g0/0 R1(config-if)#ip ospf 1 area 10 R1(config-if)#exit R1(config)#interface g0/1 R1(config-if)#ip ospf 1 area 10 R1(config-if)#exit R1(config)#interface s0/0/1 R1(config-if)#ip ospf 1 area 0 R1(config-if)#end

- Configuration OSPF sur R3 (Agence1)

| Routeur | Interface | @IP / Masque | Masque Inversé | Zone | Passive Interface Oui/Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | G0/0.70 | 192.168.39.1/26 | 0.0.0.63 | 20 | OUI |
|  | G0/0.80 | 192.168.39.65 /26 | 0.0.0.63 | 20 | OUI |
|  | S0/0/0 | 192.168.39.130 /30 | 0.0.0.3 | 0 | NON |

| Paramètres de configuration OSPFv2 sur R3 |  |
| --- | --- |
| N° Processus | 1 |
| Router ID | 3.3.3.3 |

Configuration OSPF sans l’utilisation de la commande network en annonçant la passerelle par défaut au routeur R3

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.39.129 R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#router-id 3.3.3.3 R3(config-router)#passive-interface g0/0.70 R3(config-router)#passive-interface g0/0.80 R3(config-router)#exit R3(config)#interface g0/0.70 R3(config-subif)#ip ospf 1 area 20 R3(config-subif)#exit R3(config)#interface g0/0.80 R3(config-subif)#ip ospf 1 area 20 R3(config-subif)#exit R3(config)#interface S0/0/0 R3(config-if)#ip ospf 1 area 0 R3(config-if)#end

Vérification de la configuration du protocole OSPF par les commandes  sur SD1 :

Show ip protocols pour vérifier l’activation correcte OSPF

Show ip ospf neighbor pour vérifier la table de voisinage

Show ip route ospf pour voir les réseaux apportés par OSPF

Capture 1 : Show ip protocols sur SD1

Capture 2 : Show ip ospf neighbor sur SD1

Capture 3 : Show ip route ospf sur SD1

Vérification de la configuration du protocole OSPF par les commandes  sur R1 :

Capture 1 : Show ip protocols sur R1

Capture 2 : Show ip ospf neighbor sur R1

Capture 3 : Show ip route ospf sur R1

Vérification de la configuration du protocole OSPF par les commandes  sur R3 :

Capture 1 : Show ip protocols sur R3

Capture 2 : Show ip ospf neighbor sur R3

Capture 3 : Show ip route ospf sur R3

Configuration de la récapitulation des zones OSPF

- Identifier les routeurs INTERNES, ABR, ASBR et FEDERATEURS

| INTERNES | ABR | ASBR | FEDERATEURS |
| --- | --- | --- | --- |
| SD1 | R1-R3 | R1 |  |

- Calculer la récapitulation des zones 10 et 20

| Zone | Récapitulation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Réseau | Masque |
| 10 | 192.168.36.0 | 255.255.254.0 |
| 20 | 192.168.39.0 | 255.255.255.128 |

- Configurer la récapitulation des zones sur les ABR

Configuration de la récapitulation de la zone 10 sur : /23

R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#area 10 range 192.168.36.0 255.255.254.0 R1(config-router)#exit

Configuration de la récapitulation de la zone 20 sur : /25

R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#area 20 range 192.168.39.0 255.255.255.128 R3(config-router)#exit

Vérification de la récapitulation des zones  OSPF  par la commande Show ip route ospf sur R1 et R3 :

Capture 1 : Show ip route ospf sur R1

Capture 1 : Show ip route ospf sur R3

Configuration des routeurs DR et BDR du réseau à accès multiples avec diffusion :

- Identifier les routeurs DR, BDR et DROther

| DR | SD1 |
| --- | --- |
| Justification | - Routeur le plus puissant (multicouche) - Priorité manuelle définie à 100 (valeur max) - Adresse IP la plus élevée (192.168.36.1) |
| BDR | SA1 |
| Justification | - Second routeur en capacité - Priorité à 50 - Adresse IP intermédiaire (192.168.36.x) |
| DROther | SA2 |
| Justification | - Routeur avec priorité la plus basse (1) - Ne participe pas à l'élection active |

- Quelle paramètres OSPF permet-il de modifier les rôles DR et BDR ?

# ip ospf priority (Paramètre configurable sur chaque interface OSPF. Valeur entre 0 et 255 : Une priorité plus élevée augmente les chances qu'un routeur devienne DR ou BDR. Une priorité de 0 signifie que le routeur ne participera pas à l'élection du DR/BDR.) # router-id (Si deux routeurs ont la même priorité, l’ID de routeur le plus élevé est choisi comme DR. L’ID est soit défini manuellement, soit dérivé de la plus haute adresse IP d’une interface active si non spécifié) interface type

- Donner les commandes pour configurer SD1 comme DR

SD1(config)#interface vlan10 SD1(config-if)#ip ospf priority 255 SD1(config-if)#no shutdown

- Donner les commandes pour configurer R1 comme BDR

R1(config-if)# interface g0/0 R1(config-if)# ip ospf priority 100

Partie IV : Configuration  du NAT et DHCP

- Configuration du NAT statique pour les serveurs de la DMZ

- Configuration du NAT dynamique pour Vlan 10

- Configuration du NAT de surcharge (PAT)  pour site 1 et 3

- Configuration de serveur DHCP pour servir vlan 10 et vlan 20

- Configuration du NAT de surcharge (PAT)  pour site 2

Configuration du NAT statique pour les serveurs DMZ

- Sur le routeur R1 configurer les interfaces Inside et Outside

R1(config)#interface g0/1 R1(config-if)#ip nat inside R1(config-if)#interface g0/0 R1(config-if)#ip nat inside R1(config-if)#Interface S0/0/1 R1(config-if)#Ip nat inside R1(config-if)#Interface S0/0/0 R1(config-if)#Ip nat outside

- Les adresses ip publiques allouées par ISP est 70.70.70.0/25 seront réparties comme suit :

| Type de NAT | Plage | Hôtes concernés |
| --- | --- | --- |
| NAT statique | 70.70.70.1 à 70.70.70.10 | Serveur DMZ |
| NAT Dynamyc | est 70.70.70.11 à 70.70.70.126 | Vlan 10 |

- Configurer le NAT statique pour les serveurs DMZ :

| Serveur | Adresse Privée | Adresse Publique |
| --- | --- | --- |
| Serveur 3 | 192.168.37.195 | 70.70.70.1 |
| Serveur 3 | 192.168.37.196 | 70.70.70.2 |

Script de configuration du NAT statique

R1(config)#ip nat inside source static 192.168.37.195 70.70.70.1 R1(config)#ip nat inside source static 192.168.37.196 70.70.70.2

- Vérifier votre configuration du nat statique par show ip nat translation

Capture 1 : show ip nat translation sur R1

Configuration du NAT dynamique pour VLAN 10

Remarque : pour les NAT dynamique et de surcharge on va utiliser des ACL étendue à la place des ACL standard pour pouvoir exclure tout trafic Privé vers Privé (Site1 ou Site 3 vers Site 2) est inversement de tous processus NAT, car il sera véhiculer via le tunnel VPN qui sera créé ultérieurement

Le processus NAT concerne le trafic Privé vers Internet (Public)

- Créer le pool nat appelé  pool-nat-dyn selon la plage du tableau précédent

| R1(config)#ip nat pool pool-nat-dyn 70.70.70.11 70.70.70.126 netmask 255.255.255.128 |  |
| --- | --- |

- Créer une ACL étendue nommée acl-nat-dyn :

ACL refuse tout trafic de vlan10 vers Site 2  (Privé vers Privé)

ACL autorise tout trafic de vlan10 vers Internet  (Privé vers Public)

R1(config)#ip access-list extended acl-nat-dyn R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.36.0 0.0.0.255 192.168.38.0 0.0.1.255 R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.36.0 0.0.0.255 any R1(config-ext-nacl)#exit

- Associer le pool pool-nat-dyn avec l’ACL acl-nat-dyn par la commande ip na inside ..

R1(config)#ip nat inside source list 100 pool pool-nat-dyn overload

Configuration du NAT de surcharge pour les hôtes qui reste dans site 1 et les hôtes de site 3

| Tableau des adresse réseaux des sites ( Voir Partie I) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites | Adresse réseau /Masque | Masque Inversé |
| Site 1 Area 10 | 192.168.36.0/24 | 0.0.0.255 |
| Site 3 5Agence1) Area 20 | 192.168.39.0/26 | 0.0.0.63 |
| Site 2 | 192.168.38.0/25 | 0.0.0.127 |

- Créer une ACL étendue nommée acl-nat-surcharge :

Refuse tout trafic depuis  Site 1 et Site 3 vers Site 2  (Privé vers Privé)

Refuse tout trafic depuis  DMZ et VLAN 10  vers Internet  (NAT statique et NAT dynamique)

Autorise  Site 1 et Site 3 vers Internet (Privé vers Public)

R1(config)#ip access-list extended acl-nat-surcharge R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.36.0 0.0.1.255 192.168.38.0 0.0.1.255 R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.37.192 0.0.0.15 any R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.36.0 0.0.0.255 any R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.36.0 0.0.1.255 any R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.39.0 0.0.0.127 any R1(config-ext-nacl)#exit

- Configurer le nat de surcharge par l’interface de sortie S0/0/0

R1(config)#ip nat inside source list acl-nat-surcharge interface s0/0/0 overload

Configuration du NAT de surcharge pour les hôtes  dans site 2 sur R2

- Sur le routeur R2 configurer les interfaces Inside et Outside

R2(config)#interface g0/0.1 R2(config-if)#ip nat inside R2(config-if)#interface g0/0.50 R2(config-if)#ip nat inside R2(config-if)#Interface g0/0.60 R2(config-if)#Ip nat inside R2(config-if)#Interface S0/0/0 R2(config-if)#Ip nat outside

Pour le site 2 on va configurer le nat de surcharge avec interface de sortie S0/0/0 pour tous les hôtes du site (vlan 1, 50 et 60)

| Tableau des adresse réseaux des sites (Voir Partie I) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites | Adresse réseau /Masque | Masque Inversé |
| Site 1 Area 10 | 192.168.36.0/24 | 0.0.0.255 |
| Site 3 5Agence1) Area 20 | 192.168.39.0/26 | 0.0.0.63 |
| Site 2 | 192.168.38.0/25 | 0.0.0.127 |

- Créer une ACL étendue nommée acl-nat-surcharge :

Refuse tout trafic depuis Site 2 vers Site 1 et Site 3  (Privé vers Privé) Autorise Site 2 vers Internet (Privé vers Public)

R2(config)#ip access-list extended acl-nat-surcharge R2(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.38.0 0.0.1.255 192.168.36.0 0.0.3.255 R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.38.0 0.0.1.255 any R2(config-ext-nacl)#exit

- Configurer le nat de surcharge par l’interface de sortie S0/0/0

R2(config)#ip nat inside source list acl-nat-surcharge interface s0/0/0 overload

Configuration du serveur DHCP de vlan 30

Sur le serveur DHCP créer et configurer deux pools pour vlan 10 et vlan 20 tout en excluant les dix premières adresses de chaque

- Compléter les tableaux ci-dessous et créer les pools suivants

|  | Paramètres du pool vlan 10 | Paramètres du pool vlan 20 |
| --- | --- | --- |
| Pool Name | Pool-vlan10 | Pool-vlan20 |
| Default gate-way | 192.168.36.1 | 192.168.37.1 |
| DNS Server | 192.168.37.129 | 192.168.37.129 |
| Plage | 19.168.36.11 – 192.168.36.254 | 192.168.37.11 – 192.168.37.126 |
| Masque | 255.255.255.0 (/24) | 255.255.255.128 (/25) |
| Max of users |  |  |

- Donner les commandes de configuration de l’agent de relais DHCP la ou il est nécessaire

SD1(config)#ip dhcp pool Pool-vlan10 SD1(dhcp-config)#network 192.168.36.0 255.255.255.0 SD1(dhcp-config)#default-router 192.168.36.1 SD1(dhcp-config)#dns-server 192.168.37.129 SD1(dhcp-config)#exit SD1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.36.1 192.168.36.10 SD1(config)#ip dhcp pool Pool-vlan20 SD1(dhcp-config)#network 192.168.37.0 255.255.255.128 SD1(dhcp-config)#default-router 192.168.37.1 SD1(dhcp-config)#dns-server 192.168.37.129 SD1(dhcp-config)#exit SD1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.37.1 192.168.37.10

Depuis les hôtes de vlan 10 et 20 tester la configuration du service DHCP

Capture 1 : Configuration IP de PC1-vlan10 et PC4-vlan20

Configuration de la voip

Vérifier l’installation du nouveau package

Capture :  R3#show license feature

Vérifier que les réseaux directement connectés du routeur R3 sont disponibles :

Réseau vlan70, réseau vlan80 et réseau WAN3

Capture :	 R3#Show ip route connected

- Configuration DHCP pour les Vlan  70 VOICE et Vlan 80 DATA

|  | Pool Vlan 70 VOICE | Pool Vlan 80 DATA |
| --- | --- | --- |
| Réseau | 192.168.39.0 | 192.168.39.64 |
| Masque | 255.255.255.192 | 255.255.255.192 |
| Passerelle | 192.168.39.1 | 192.168.39.65 |
| DNS | 209.165.1.10 |  |
| Nom Domaine | agence1.com |  |
| Plage à Exclure | Les dix premières adresses de chaque réseau |  |
| Option DHCP | Option 150 qui annonce la passerelle voip comme serveur TFTP à partir du quel les Iphones vont télécharger les fichiers de configuration | Néant |

- Sur le routeur R3 configurer les pools DHCP

Configuration pool vlan70

R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.39.1 192.168.39.10 R3(config)#ip dhcp pool VLAN70 R3(dhcp-config)#network 192.168.39.0 255.255.255.192 R3(dhcp-config)#default-router 192.168.39.1 R3(dhcp-config)#dns-server 209.165.1.10 R3(dhcp-config)#domain-name agence1.com R3(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.39.1

Configuration pool vlan80

R3(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.39.65 192.168.39.75 R3(config)#ip dhcp pool VLAN80 R3(dhcp-config)#network 192.168.39.64 255.255.255.192 R3(dhcp-config)#default-router 192.168.39.65 R3(dhcp-config)#dns-server 209.165.1.10 R3(dhcp-config)#domain-name agence1.com

- Activer le service de téléphonie IP par la commande telephony-service selon les paramètres suivants :

On va opter pour l’enregistrement manuel des deux premier  IP phones, pour cela il faut noter les adresses MAC de chaque IP phone (@MAC Interface Vlan1), les autres seront enregistrer automatiquement par la commande auto assign 3 to 30

| Paramètres du service de téléphonie IP Commande : telephony-service |  |
| --- | --- |
| max-ephones | 15 |
| max-dn | 15 |
| Enregistrement automatique | Désactivé (no auto-reg-ephone ) |
| auto assign | 3 to 15 |
| @IP passerelle voip et port | @IP G0/0.70 et N° Port 2000 |
| R3(config)#telephony-service R3(config-telephony)#max-ephones 15 R3(config-telephony)#max-dn 15 R3(config-telephony)#auto assign 3 to 15 R3(config-telephony)#no auto-reg-ephone R3(config-telephony)#ip source-address 192.168.39.1 port 2000 |  |

- Configurer les 6 premiers DN (Directory Number) numéros de lignes :

| ephone-dn | number |
| --- | --- |
| De 1 à 4 | De 8001 à 8004 |
| R3(config-telephony)#ephone-dn 1 R3(config-ephone-dn)#number 8001 R3(config-ephone-dn)#ephone-dn 2 R3(config-ephone-dn)#number 8002 R3(config-ephone-dn)#ephone-dn 3 R3(config-ephone-dn)#number 8003 R3(config-ephone-dn)#ephone-dn 4 R3(config-ephone-dn)#number 8004 |  |

- Configuration des deux ephone (1 et 2) pour l’enregistrement manuel des  IP phone0 et IP phone1:

| IP phone | ephone | MAC adresse (Interface vlan1) A vérifier sur votre maquette | Type | button |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP phone0 | 1 | 0030.A398.7D01 | 7960 | 1 :1 |
| IP phone1 | 2 | 0050.0FC1.BA54 | 7960 | 1 :2 |

Configuration des deux ephone 1 et 2 pour les IP phone0 et IP phone1

R3(config-ephone-dn)#ephone 1 R3(config-ephone)#mac-address 0030.A398.7D01 R3(config-ephone)#type 7960 R3(config-ephone)#button 1:1 R3(config-ephone)#ephone 2 R3(config-ephone)#mac-address 0050.0FC1.BA54 R3(config-ephone)#type 7960 R3(config-ephone)#button 1:2

- Vérification de la configuration : Compléter le tableau suivant :

| IP phone | Adresse IP | Line Number |
| --- | --- | --- |
| IP phone0 | 192.168.39.11 /26 | 8001 |
| IP phone1 | 192.168.3.12/26 | 8002 |

- Ajouter un nouveau IP phone avec câble alimentation et connecter le au port F0/3,

- Configurer le port F0/3 en mode acces pour vlan80 data, et voice sur vlan70

Configurer le port F0/3 en mode acces pour vlan80 data, et voice sur vlan70

SA4(config)#interface f0/3 SA4(config-if)#switchport access vlan 80 SA4(config-if)#switchport mode access SA4(config-if)#switchport voice vlan 70 SA4(config-if)#exit

- Activer l’enregistrement automatique par la commande  auto-reg-ephone  du service téléphonie.

Activer l’enregistrement automatique du service téléphonie

R3(config)#telephony-service R3(config-telephony)#auto-reg-ephone R3(config-telephony)#end

- Vérifier que le nouveau IP phone2 (ephone3) a était automatiquement enregistrer dans le fichier running-config de R3 avec line number 8003s

- Donner la Capture de la commande show running-config | begin ephone 3

Capture :

Tunnel VPN/IPSéc

Client-To-Site